ICS 71.020

G09

备案号

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX—20XX

纯碱生产企业安全规范

标准名称（一号，黑体，居中）

Safety management code for soda ash production  enterprise

（送审稿）

（2011年03月08日）

国家安全生产监督管理总局  发布

目    次

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  管理内容与要求	2

5  作业安全	6

6  生产工艺安全及主要工序安全控制要点	17

7  警示标志	22

8  承包商与供应商	23

9  变更	23

10  安全检查与整改	23

11  重大危险源监控管理	25

12  职业健康	25

13  应急管理	26

14  事故管理	27

15  绩效评定和持续改进	27

- 前    言

本标准编制依据GB/T 1.1。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本标准主要起草单位：中国计量协会化工计量控制分会、大化集团有限责任公司、河南中源化工股份有限公司。

本标准主要起草人：俞洪、方艳春、王岳峰、李作海、戴雪虹、孔涛、周世斌。

纯碱生产企业安全规范

# 1  范围

本标准规定了纯碱生产企业安全监督管理的基本要求。

本标准适用于联碱法（侯氏制碱法）、氨碱法（索尔维法）生产纯碱和以天然碱法生产加工纯碱的纯碱生产企业。

本标准不适用为联碱法提供原料氨的合成氨部分和天然碱法中的开采部分。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894   安全标志 
GB 11651  劳动防护用品选用规则 
GB 16179  安全标志使用导则

GB/T 3608 高处作业分级

GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件

GB 4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件

GB 7059   便携式木梯安全要求

GB 12142  便携式金属梯安全要求

GB/T 13869 用电安全导则

GB 2811   安全帽

GB 5082   起重吊车指挥信号

GB 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识 
GB 50016  建筑设计防火规范 
GB 50057  建筑物防雷设计规范 
GB 50058  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 
GB 50140  建筑灭火器配置设计规范 
GB 50160  石油化工企业设计防火规范 
GB 50351  储罐区防火堤设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准 
GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

SH 3063－1999  石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 
SH 3097－2000  石油化工静电接地设计规范

JGJ46-2005  施工现场临时用电安全技术规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

纯碱生产企业  soda ash enterprise

以原盐为原料，采用联碱法（侯氏制碱法）、氨碱法（索尔维法）生产纯碱的企业和以天然碱法生产加工纯碱的企业。

3.2

联碱法（又称侯氏制碱法）  Combined-soda Process（Hou's soda Process）

以合成氨装置生产的氨和二氧化碳及原盐为原料生产纯碱并联产氯化铵的方法

3.3

氨碱法（又称索尔维法）  Ammonia-soda Process（Solvay soda Process）

以原盐和石灰石为主要原料，以氨为中间辅助材料生产纯碱的方法。

3.4

天然碱法  Trona Process

以天然碱为原料，通过蒸发或碳酸化生产加工纯碱的方法。

# 4  管理内容与要求

4.1  安全生产方针与目标

4.1.1  纯碱生产企业应坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

4.1.2  纯碱生产企业应签订各级组织的安全目标责任状，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。

4.1. 3  安全生产目标和工作计划的制定与实施，应当贯穿于纯碱生产企业生产经营的全方位、全过程和全员化。

4.1.4  安全目标和工作计划的实施应当做到与生产经营同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。

4.1.5  安全生产奖励考核由行政部门、管理职能部门、生产车间和工会组织结合安全生产劳动竞赛、年度总结评比等活动进行操作。

4.1.6  纯碱生产企业应设立相应的安全生产奖励考核资金，做到专款专用，不得挪作他用。

- 4.2  机构设置与职责

- 4.2.1  机构设置

4.2.1.1  纯碱生产企业应建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，具体负责本企业安全生产监督管理工作。

4.2.1.2  纯碱生产企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。

4.2.1.3  纯碱生产企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。

4.2.1.4  纯碱生产企业应组建由主要负责人、分管安全工作的负责人、安全管理部门以及相关部门负责人、安全管理人员和工会代表及从业人员代表等组成的安全生产委员会，并做出有效的安排，以保证员工及其代表能全面参与委员会的各项工作。

4.2.1.5  各车间(部门)、班组应当配备专职或兼职安全员。专职或兼职安全员应由各车间(部门)、班组主要负责人或技术骨干担任。

- 4.2.2  职责

4.2.2.1  纯碱生产企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。

4.2.2.2  纯碱生产企业应按照规定，本着“横到边，纵到底”的原则，建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

4.2.2.3  纯碱生产企业应全面落实在计划、布置、检查、总结和评比生产的同时计划、布置、检查、总结和评比安全工作。

4.2.2.4  纯碱生产企业相关安全职责的制定应与机构、岗位的设置变动保持一致。

- 4.3  安全生产投入及工伤保险

4.3.1  纯碱生产企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用，专项用于安全生产。
4.3.2  纯碱生产企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。
4.3.3  纯碱生产企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

- 4.4  安全生产规章制度

- 4.4.1  纯碱生产企业应按照相关规定，建立健全安全生产规章制度，并发放到相关岗位，规范从业人员生产作业行为。

- 4.4.2  纯碱生产企业应当建立健全并严格执行下列安全审批制度；

——建筑防火安全审批制度；

——三级动用明火安全审批制度；

——临时接拉电气、电线安全审批制度；

——登高作业安全审批制度；

——机动车辆跨省(市)市境安全审批制度；

——设备搬迁安全审批制度；

——房屋拆除安全审批制度；

——节假日检修安全审批制度；

——进入设备、容器内作业安全审批制度；

——新建、改建、扩建项目“三同时”安全审批制度，

——特种设备施工安全审批制度；

——建筑结构装潢安全审批制度；

——其他安全审批制度。

- 4.4.3  安全操作规程

4.4.3.1  纯碱企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 
4.4.3.2  纯碱企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的安全操作规程。

- 4.4.4  修订

4.4.4.1  纯碱生产企业应明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。

在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：

—— 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
—— 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；

—— 当生产设施新建、扩建、改建时；

—— 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

—— 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

—— 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

—— 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

——其它相关事项。

4.4.4.2  纯碱生产企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
4.4.4.3  纯碱生产企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。
4.4.4.4  纯碱生产企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和安全操作规程。

4.5  安全教育管理

- 4.5.1  管理人员培训教育

4.5.1.1  纯碱生产企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
4.5.1.2  纯碱生产企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。

- 4.5.2  从业人员培训教育

4.5.2.1  纯碱生产企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 
4.5.2.2  纯碱生产企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
4.5.2.3  纯碱生产企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

- 4.5.3  新从业人员培训教育

4.5.3.1  纯碱生产企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
4.5.3.2  纯碱生产企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。

- 4.5.4  其他人员培训教育

4.5.4.1  纯碱生产企业从业人员转岗、脱离岗位1年以上(含1年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
4.5.4.2  纯碱生产企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
4.5.4.3  纯碱生产企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。

- 4.5.5  日常安全教育

4.5.5.1  纯碱生产企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
4.5.5.2  班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

4.5.5.3  管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
4.5.5.4  纯碱生产企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 
4.5.5.5  纯碱生产企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。

- 4.5.6  培训教育管理

4.5.6.1  纯碱生产企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
4.5.6.2  纯碱生产企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
4.5.6.3  纯碱生产企业应建立从业人员安全培训教育档案。
4.5.6.4  纯碱生产企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。
4.5.6.5  纯碱生产企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。
4.5.6.6  纯碱生产企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。

4.6  企业安全文化

4.6.1  纯碱生产企业应通过安全文化建设，促进企业安全生产工作。

4.6.2  纯碱生产企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度，提升全体从业人员的安全意识，规范从业人员的安全行为，逐步形成全体人员所认同、共同遵守、带有企业自身特点的安全价值观，实现安全自我约束，保障企业安全生产水平的提高。

4.7  生产设备设施

4.7.1  生产设备设施建设

4.7.1.1  纯碱生产企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.7.1.2  纯碱生产企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

4.7.1.3  纯碱生产生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。

4.7.1.4  纯碱生产企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。

4.7.1.5  纯碱生产企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。
4.7.1.6  纯碱生产企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。

4.7.2  安全设施

4.7.2.1  纯碱生产企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。
4.7.2.2  纯碱生产企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到：

1）宜按照SH3063在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

3）宜按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；

5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

6）按照GB50058设置电力装置；

7）按照GB11651配备个体防护设施；

8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160设计防火规范；

9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

4.7.2.3  纯碱生产企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
4.7.2.4  安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

4.7.2.5  企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

4.7.3  特种设备

4.7.3.1  纯碱生产企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。
4.7.3.2  纯碱生产企业应建立特种设备台帐和档案。

4.7.3.3  特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。
4.7.3.4  纯碱生产企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月应进行1次检查，并保存记录。

4.7.3.5  纯碱生产企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。
4.7.3.6  纯碱生产企业应在特种设备检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
4.7.3.7  纯碱生产企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。

4.7.4  设备设施运行管理

4.7.4.1  纯碱生产企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。

4.7.4.2  纯碱生产企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。

4.7.4.3  设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。

4.7.5  新设备设施验收及旧设备拆除、报废

4.7.5.1  设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。

- 4.7.5.2  纯碱生产企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。

- 4.7.5.3  拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。

- 4.7.5.4  凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。
4.7.5.5  纯碱生产企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。

# 5  作业安全

5.1  生产现场管理和生产过程控制

5.1.1  纯碱生产企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
5.1.2  纯碱生产企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
5.1.3  纯碱生产企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。

5.1.4  纯碱生产企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
5.1.5  纯碱生产企业应保持作业环境整洁。 
5.1.6  纯碱生产企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

5.1.7  纯碱生产企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。
5.1.8  纯碱生产企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。

5.1.9  纯碱生产企业的剧毒化学品应在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。5.1.10  纯碱生产企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。

5.2  作业许可

5.2.1  纯碱生产企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。应至少对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：

——动火作业；

——高处作业；

——进入受限空间作业；

——抽堵盲板作业；

——吊装作业；

——设备检维修作业。

5.2.2  动火作业

5.2.2.1  动火作业分三级包括：特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业。

1）特殊动火作业

在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。

2）一级动火作业

在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。即是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

3）二级动火作业

除特殊动火作业和一级动火作业以外的所有防火重点部位或场所禁止明火区的动火作业。

5.2.2.2  凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经厂安全（防火）部门批准，动火作业可按二级动火作业管理。

5.2.2.3  遇节日、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。

5.2.2.4  动火作业应办理《动火安全作业证》。

5.2.2.5  动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

5.2.2.6  凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业；凡处于GB 50016规定的甲、乙类区域的动火作业，地面如有可燃物、空洞、地沟、水封等，应检查分析，距用火点15m以内的，应采取清理或封盖等措施；对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离措施。

5.2.2.7  拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。

5.2.2.8  在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。

5.2.2.9  五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。

5.2.2.10  在铁路沿线（25m以内）进行动火作业时，遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业；凡在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

5.2.2.11  动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体；距动火点15m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

5.2.2.12  动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠；使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5m，二者与动火作业地点不应小于10m，并不得在烈日下曝晒。

5.2.2.13  动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。

5.2.2.14  在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。

5.2.2.15  应事先制定安全施工方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护。

5.2.2.16  动火作业前，生产车间(分厂)应通知工厂生产调度部门及有关单位，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施； 动火作业过程中，应使系统保持正压，严禁负压动火作业；动火作业现场的通排风应良好，以便使泄漏的气体能顺畅排走。

5.2.2.17  动火分析及合格标准

1）动火作业前应进行安全分析，动火分析的取样点要有代表性。特殊动火作业的分析样品要保留到动火作业结束。

2）取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。

3）使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。

5.2.2.18  动火分析合格判定

当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4% 时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4% 时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）。

5.2.2.19  动火作业负责人职责

负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任；应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，参与动火安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。

5.2.2.20  动火人职责

应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定；应逐项确认相关安全措施的落实情况；应确认动火地点和时间；若发现不具备安全条件时不得进行动火作业；应随身携带《动火安全作业证》。

5.2.2.21  监火人职责

负责动火现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系有关人员采取措施；应坚守岗位，不准脱岗；在动火期间，不准兼做其它工作；当发现动火人违章作业时应立即制止；在动火作业完成后，应会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

5.2.2.22  动火部位负责人职责

对所属生产系统在动火过程中的安全负责；参与制定、负责落实动火安全措施，负责生产与动火作业的衔接；检查、确认《动火安全作业证》审批手续，对手续不完备的《动火安全作业证》应及时制止动火作业；在动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火作业。

5.2.2.23  动火分析人职责

动火分析人对动火分析方法和分析结果负责；应根据动火点所在车间的要求，到现场取样分析，在《动火安全作业证》上填写取样时间和分析数据并签字；不得用合格等字样代替分析数据。

5.2.2.24  动火作业的审批人职责

动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人，对自己的批准签字负责；审查《动火安全作业证》的办理是否符合要求；到现场了解动火部位及周围情况，检查、完善防火安全措施。

5.2.2.25  《动火安全作业证》的管理

对特殊动火、一级动火、二级动火的《作业证》应以明显标记加以区分。

a）《动火安全作业证》的办理和使用要求

——办证人须按《作业证》的项目逐项填写，不得空项。

——《动火安全作业证》实行一个动火点、一张动火证的动火作业管理。

——《动火安全作业证》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

——《动火安全作业证》一式三联，二级动火由审批人、动火人和动火点所在车间操作岗位各持一份存查；一级和特殊动火《作业证》由动火点所在车间负责人、动火人和主管安全（防火）部门各持一份存查；《动火安全作业证》保存期限至少为1年。

b）《动火安全作业证》的审批

——特殊动火作业的《动火安全作业证》由主管厂长或总工程师审批。

——一级动火作业的《动火安全作业证》由主管安全（防火）部门审批。

——二级动火作业的《动火安全作业证》由动火点所在车间主管负责人审批。

c）《动火安全作业证》的有效期限

——特殊动火作业和一级动火作业的《动火安全作业证》有效期不超过8h。

——二级动火作业的《动火安全作业证》有效期不超过72h，每日动火前应进行动火分析。

——动火作业超过有效期限，应重新办理《动火安全作业证》。

5.2.3  高处作业

5.2.3.1  高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业符合GB/T 3608的规定。

5.2.3.2  进行高处作业前，应办理《高处安全作业证》，并针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。

5.2.3.3  进行高处作业时，除执行本规范外，应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

5.2.3.4  高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

5.2.3.5  《高处安全作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

5.2.3.6  高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。

5.2.3.7  高处作业前，作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育，交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法。

5.2.3.8  高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查验收安全措施落实后方可作业。

5.2.3.9  高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，安全带符合GB 6095的要求，安全帽符合GB 2811的要求等，作业前要检查。

5.2.3.10  高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。

5.2.3.11  供高处作业人员上下用的梯道、电梯、吊笼等要符合有关标准要求；作业人员上下时要有可靠的安全措施。固定式钢直梯和钢斜梯应符合GB 4053.1和GB 4053.2的要求，便携式木梯和便携式金属梯，应符合GB 7059和GB 12142的要求。

5.2.3.12  高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

5.2.3.13  作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

5.2.3.14  作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。

5.2.3.15  雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

5.2.3.16  在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的防护措施。在应急状态下，按应急预案执行；

5.2.3.17  带电高处作业应符合GB/T 13869的有关要求。高处作业涉及临时用电时应符合JCJ 46的有关要求。

5.2.3.18  高处作业应与地面保持联系，根据现场配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。尤其是在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时，应为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等），应事先与车间负责人或工长(值班主任)取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《高处安全作业证》的补充措施栏内。

5.2.3.19  不得在不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等)上作业，登不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料)作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

5.2.3.20  作业人员不得在高处作业处休息。

5.2.3.21  高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。

5.2.3.22  在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时。应使用绝缘工具或穿均压服。

5.2.3.23  发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。

5.2.3.24  因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业负责人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。

5.2.3.25  防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护。

5.2.3.26  作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场。

5.2.3.27  高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走；脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工；高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《高处安全作业证》上签字。

5.2.3.28  一级高处作业和在坡度大于45°的斜坡上面的高处作业，由车间负责审批。

5.2.3.29  二级、三级高处作业及下列情形的高处作业由车间审核后，报厂相关主管部门审批。

1）在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行高处作业；

2）在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行高处作业；

3）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行高处作业；

4）在塔、釜、炉、罐等设备内进行高处作业；

5）在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备高处作业。

5.2.3.30  特级高处作业及下列情形的高处作业，由单位安全部门审核后，报主管安全负责人审批。

1）在阵风风力为6级(风速10.8m／s)及以上情况下进行的强风高处作业；

2）在高温或低温环境下进行的异温高处作业；

3）在降雪时进行的雪天高处作业；

4）在降雨时进行的雨天高处作业；

5）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；

6）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；

7）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

5.2.3.31  《高处安全作业证》一式三份，一份交作业人员，一份交作业负责人，一份交安全管理部门留存，有效期7天，若作业时间超过7天，应重新审批。对于作业期较长的项目，在作业期内，作业单位负责人应经常深人现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处安全作业证》。保存期1年。

5.2.4  受限空间作业

5.2.4.1  受限空间作业实施作业证管理，作业前应由作业单位办理《受限空间安全作业证》。《受限空间安全作业证》一式三联，一、二联分别由作业负责人、监护人持有，第三联由受限空间所在单位存查，《受限空间安全作业证》保存期限至少为1年。

5.2.4.2  受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施；管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道；与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵；受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。

5.2.4.3  受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

1）氧含量一般为18%～21%。

2）有毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2 的规定。

3）可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4% 时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数）。

4）应采取措施，保持受限空间空气良好流通。

5） 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。必要时，可采取强制通风。

6）采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

7）作业前30 min内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

8）分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

9）采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。

10）作业中应定时监测，至少每2 h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30 min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

11）涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

12）采样人员深入或探入受限空间采样时应采取合理有效的个体防护措施。

13）在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳。

14）在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。

15）在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

16）在产生噪声的受限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

17）受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。

18）使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

19）临时用电应办理用电手续，按GB/T 13869 规定架设和拆除。

20）受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。作业前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

21）在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。

22）监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。

23）在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志，并保持受限空间出入口畅通。

24）多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

25）作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

26）受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。

27）严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

28）难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

29）作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。

30）作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。

31）作业负责人的职责

对受限空间作业安全负全面责任；在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，可安排人员进入受限空间作业；在受限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业；检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法；对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

32）监护人员的职责

对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责；了解可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况； 当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员从受限空间逃生，同时立即呼叫紧急救援。

33）作业人员的职责

负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施，确认安全防护措施落实情况；遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品；应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流；服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间；在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。

34） 审批人员的职责

审查《受限空间安全作业证》的办理是否符合要求；到现场了解受限空间内外情况；督促检查各项安全措施的落实情况。

5.2.5  盲板抽堵作业

5.2.5.1  盲板抽堵作业实施作业证管理，作业前应办理《盲板抽堵安全作业证》。由生产车间（分厂）负责填写、盲板抽堵作业单位负责人确认、单位生产部门审批。

5.2.5.2  盲板抽堵作业宜实行一块盲板一张作业证的管理方式。严禁随意涂改、转借《盲板抽堵安全作业证》，变更盲板位置或增减盲板数量时，应重新办理《盲板抽堵安全作业证》。

5.2.5.3  经审批的《盲板抽堵安全作业证》一式两份，盲板抽堵作业单位、生产车间（分厂）各一份，生产车间（分厂）负责存档，《盲板抽堵安全作业证》保存期限至少为1年。

5.2.5.4  盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。

5.2.5.5  生产车间（分厂）应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人负责。盲板抽堵作业单位应按图作业。

5.2.5.6  作业人员应对现场作业环境进行有害因素辨识并制定相应的安全措施。 盲板抽堵作业应设专人监护，监护人不得离开作业现场。在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。

5.2.5.7  在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用具。

5.2.5.8  在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；距作业地点30 m内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。

5.2.5.9  在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

5.2.5.10  在介质温度较高、可能对作业人员造成烫伤的情况下，作业人员应采取防烫措施。

5.2.5.11  不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

5.2.5.12  抽堵盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由生产车间（分厂）设专人统一指挥作业，逐一确认并做好记录。每个盲板应设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。

5.2.5.13  作业结束，由盲板抽堵作业单位、生产车间（分厂）专人共同确认。

5.2.5.14  生产车间（分厂）负责人职责

应了解管道、设备内介质特性及走向，制定、落实盲板抽堵安全措施，安排监护人，向作业单位负责人或作业人员交代作业安全注意事项。生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止盲板抽堵作业；作业完成后，应组织检查盲板抽堵情况。

5.2.5.15  监护人职责

负责盲板抽堵作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知作业人员停止作业，并及时联系有关人员采取措施；应坚守岗位，不得脱岗；在盲板抽堵作业期间，不得兼做其它工作。 当发现盲板抽堵作业人违章作业时应立即制止；作业完成后，要会同作业人员检查、清理现场，确认无误后方可离开现场。作业单位负责人；了解作业内容及现场情况，确认作业安全措施，向作业人员交代作业任务和安全注意事项。各项安全措施落实后，方可安排人员进行盲板抽堵作业。

5.2.5.16  作业人职责

作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。要逐项确认相关安全措施的落实情况。若发现不具备安全条件时不得进行盲板抽堵作业；作业完成后，会同生产单位负责人检查盲板抽堵情况，确认无误后方可离开作业现场。

5.2.6.17  审批人职责

审查《盲板抽堵安全作业证》的办理是否符合要求；督促检查各项安全措施的落实情况。

5.2.6  吊装作业

5.2.6.1  吊装作业按吊装重物的质量分为三级：

a）一级吊装作业吊装重物的质量大于100t；

b）二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t；

c）三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。

5.2.6.2  应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合GB 6067.1。

5.2.6.3  吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。

5.2.6.4  吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。

5.2.6.5  吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管安全负责人批准后方可实施。

5.2.6.6  吊装作业前应进行以下项目的安全检查:

1）相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。

2）相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。

3） 实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态。

4）实施吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩。

5）实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合GB 16179的规定。

6）实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业。

5.2.6.7作业中安全措施

1）吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定。

2）应分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。

3）正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。

4）严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。

5）吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业。

6）吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。

7）起吊重物就位前，不许解开吊装索具。

8）利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的80％。

5.2.6.8  操作人员应遵守的规定

1）按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。

2）司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。

3）当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作。

4）不应起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。

5）在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。

6）应按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，不应超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

7）重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动，或斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进行起吊。

8）不应用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。

9）吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上。

10）无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时，不得进行起吊。

11）起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业。

12）停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。

13）在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修；在有载荷的情况下，不得调整起升变幅机构的制动器。

14）下方吊物时，不应自由下落（溜）；不得利用极限位置限制器停车。

15）遇大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止露天作业。

16）用定型起重吊装机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规范。

5.2.6.10  作业完毕作业人员应做的工作

1）将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。

2）对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定。

3）吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。

4）对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。

5.2.6.11《吊装安全作业证》的管理

1）吊装质量大于10t的重物应办理《吊装安全作业证》,《吊装安全作业证》由相关管理部门负责管理。

2）项目单位负责人应认真填写各项内容，交作业单位负责人批准。

3）《吊装安全作业证》批准后，项目单位负责人应将《吊装安全作业证》交吊装指挥。吊装指挥及作业人员应检查《吊装安全作业证》，确认无误后方可作业。

4）应按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

5）对吊装作业审批手续齐全，安全措施全部落实，作业环境符合安全要求的，作业人员方可进行作业。

6）不应涂改、转借吊装安全作业证，严禁变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。

7）对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

8）《吊装安全作业证》期限在审核起吊计划时确定，并在许可证上明确标注，超过此期限，应重新办理许可证。

5.2.7  设备检维修作业

5.2.7.1  纯碱生产企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。
5.2.7.2  纯碱生产企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。

5.2.7.2  检维修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。

5.2.7.3  在签订的设备检维修合中应有安全条款，对双方的安全责任加以明确，若合同中安全条款不能详尽，应签订安全管理协议予以补充。

5.2.7.3  根据设备检维修项目的要求，检修施工单位应制定设备检维修方案，方案应经设备使用单位审核。方案中应有安全技术措施，并明确检维修项目安全负责人。检维修施工单位应指定专人负责整个作业过程的具体安全工作。

5.2.7.4  作业前，设备使用单位应对参加检维修作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：

——有关检维修作业的安全规章制度。

——检维修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。

——检维修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。

——相关事故案例和经验、教训。

——检维修现场应根据GB 2894的规定设立相应的安全标志。

——检维修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底。

——检维修前施工单位要做到检修组织落实、检维修人员落实和检修安全措施落实。

——临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设。

——设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。

—— 检维修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检维修安全要求。

——应对检维修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。对检维修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。

——对检维修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。对现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。 对有腐蚀性介质的检维修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。

——对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。

——应检查、清理作业现场的消防通道、行车通道，保证畅通。

——夜间的作业场所，应设满足要求的照明装置。

——作业现场涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。

5.2.7.5  检修作业中参加检维修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。遵守本工种安全技术操作规程。从事特种作业的人员应持有特种作业操作证。

5.2.7.6  多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。

5.2.7.7  从事有放射性物质的作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。

5.2.7.8  夜间及特殊天气的作业，须安排专人进行安全监护。

5.2.7.9  当生产装置出现异常情况可能危及作业人员安全时，设备使用单位应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，作业方可恢复作业。

5.2.7.10  检修结束后因检维修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。作业时修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。

5.2.7.11  检维修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。

5.2.8  纯碱生产企业的其他危险作业，如动土、断路、临时用电等作业时，须按相关作业安全规范的规定执行。

5.2.9  纯碱生产企业应对从业人员实施“安全作业证”制度。未办理相关作业许可证，不得进行作业活动。

5.2.10  纯碱生产企业的各种作业许可证应至少保存一年。

# 6  生产工艺安全及主要工序安全控制要点

- 6.1  生产工艺安全

6.1.1  运行

6.1.1.1  工艺操作应严格执行生产工艺规程、安全技术规程、岗位操作法。

6.1.1.2  改变或修正工艺技术指标，应由工艺管理部门以书面方式下达，操作者应遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标。

6.1.1.3  操作者应认真填写运行记录，保证设备安全正常运行。

6.1.1.4  安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。

6.1.1.5  在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，去危险部位检查，应有人监护。

6.1.1.6  严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。

6.1.1.7  正确判断和处理异常情况，紧急情况下，可以先处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。

6.1.1.8  当工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准进行交接班，应待接班者清楚了解异常状态后方可交接班。

6.1.2  开车

6.1.2.1  正常开车执行岗位操作法。较大系统开车应编制开车方案。开车前，检查并确认水、电、汽（气）符合开车要求，各种原料、材料、辅助材料的供应齐备、合格后，按规定办理开车操作票。投料前应进行分析验证。编制设备、管线吹扫及清洗方案，同时编制相应的安全技术规程。

6.1.2.2  检查阀门开闭状态及盲板抽堵情况，保证装置流程畅通，各种机电设备及电气仪表等均应处在完好状态。

6.1.2.3  保温、保压及清洗的设备要符合开车要求，必要时应重新置换、清洗和分析，使之合格。

6.1.2.4  确保安全、消防设施完好，通讯联络畅通，并通知消防、气防及医疗卫生部门，

做好应急准备。危险性较大的生产装置开车，相关部门人员到场。消防车、救护车处于备防状态。

6.1.2.5  必要时停止一切检修作业，无关人员不准进入开车现场。

6.1.2.6  开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温、升降压和加减负荷的幅度（速率）要求。

6.1.2.7  开车过程中要严密注意工艺变化和设备运行的情况，加强与有关岗位和部门的联系，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应中止开车，严禁强行开车。

6.1.3  停车

6.1.3.1  应编制停车方案。正常停车应按停车方案的步骤进行，用于紧急处理的自动停车联锁装置，不应用于正常停车。紧急停车时应当加强与有关岗位和部门的联系。

6.1.3.2  系统降压、降温应按要求的幅度（速率）并按先高压后低压的顺序进行。凡需保压、保温的设备（容器）等，停车后要按时记录压力、温度的变化。

6.1.3.3  大型传动设备的停车，应先停主机，后停辅机。

6.1.3.4  设备（容器）卸压时，要注意易燃、易爆、易中毒等危险化学品的排放和散发，防止造成事故。

6.1.3.5  冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽、管线、阀门、疏水器和保温伴管的情况，防止冻坏设备。

6.1.4  紧急情况处理

6.1.4.1  发现或发生紧急情况，应在保证人员自身安全的情况下作出妥善处理，同时立即向有关方面报告。必要时，先处理后报告。

6.1.4.2  工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按步骤紧急停车。

6.1.4.3  发生停电、停水、停气（汽）时应采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机

电设备的损坏。

6.1.4.4  发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时尽速通知相关岗位采取措施并立即向上级报告。

- 6.2  主要生产工序安全控制要点

6.2.1  石灰工序

6.2.1.1  传动设备检修频繁，要严格按规程执行检修命令；

6.2.1.2  进入窑下密闭仓内处理操作，应设有专人监护；应保持风压大于顶压。

6.2.1.3  窑上登顶，无论机械加油还是操作处理，应两人结伴，专人监护；要求工艺操作调整窑顶

压力微负压，邻近窑调减压或负压。

6.2.1.4  窑气管线不得泄漏，防止正压时，外逸有毒气体，负压时，吸人空气，影响职工健康和工艺条件；

6.2.1.5  原料石灰石和焦炭筛分，要密闭或隔离，防止粉尘飞扬，危及职工健康；

6.2.1.6  防止高温石灰乳灼伤，清扫灰乳筛要佩戴防护镜，并要事先在电门箱上挂上“检修”字牌；凡接触灰乳的操作要戴好防护眼镜。

6.2.1.7  上料卷扬机附近，不得随意逗留，清扫地坑，应将料斗放到地底；

6.2.1.8  窑气洗涤塔气体人口处，容易堵塞，定期疏通清理且戴防毒面罩；

6.2.1.9  凡装有放射性料面测定仪的石灰窑，应定期对料面测定仪进行检测，对废弃的放射源由有资质的单位专门特殊密封处理并深埋。

6.2.2  盐水精制工序

6.2.2.1  皮带工拉盐应先与盐流取得联系，不准私自随意拉盐流插板运盐，以免盐流上方有人工作造成意外；不准跨越或在皮带下通行，停皮带后皮带上严禁站人。

6.2.2.2  上盐垛操作，应有特殊防范措施和监护，避免盐垛突然塌方将操作者埋入盐垛内；

6.2.2.3  凡设计采用无顶盖老式盐水澄清桶时．严禁无防范措施在桶顶操作、逗留，以免掉入桶内；所有罐面开孔处要有护栏及标志。

6.2.2.4  用碳酸化塔尾气除钙时，塔顶尾气排放要有足够高度，充分利用高空大气自然稀释，防气压低时，出现除钙塔尾气中一氧化碳倒风中毒；除钙塔检修作业时，应经取样分析，合格后方可进行，并设专人监护。

6.2.2.5  北方地区室外露天塔、器、槽、管等，凡停用时应将容器内存水放尽，以免寒冬冻裂设备、管道。

6.2.2.6  用纯碱-石灰法精制盐水时，石灰乳和纯碱液管线开启时要严防泄露，以免喷溅伤人。处理管线时要排空余液，避免结晶堵塞或流出伤人。

6.2.3  天然碱采集卤工序

6.2.3.1  不应在进出口阀门关闭、回流阀关闭的情况下启泵。

6.2.3.2  不应在禁止流程没倒好情况下，升压注水。

6.2.3.3  注水泵启泵前应先启喂水泵，喂水泵供水压力大于0.2mpa，开启注水泵放空阀，盘泵2圈以上排净空气后，关闭放气阀。泵内无水时严禁启泵。

6.2.3.4  按照巡检制度定期检查各个控制点，做好资料记录，检查过程中不能站在阀门正对面。

6.2.3.5  保井注水时一定要倒好流程，以免长时间井口循环造成井堵。

6.2.3.6  进口倒高压、低压流程时，应遵守“先开后关”的准则，严禁憋压现象。

6.2.3.7  发现井筒有堵塞现象，应立即低压小排量注水或注返结合，严禁高压憋井。

6.2.3.8  在生产完毕扫线之前，注水泵应先泄压，严禁憋压现象。

6.2.3.9  车间生产区域严禁烟火，井口、罐区等易燃易爆区域施工应采取安全防范措施，并有现场安全监督员现场安全监督。

6.2.3.10  操作人员要经常检查安全附件的灵敏性，严禁超压、憋压、憋罐现象的发生；严防火灾、爆炸事故的发生。

6.2.4  天然碱蒸发工序

6.2.4.1  时常注意各效蒸发室液面，保持进出物料平衡，避免发生液面低造成轴流泵跳闸或液面高造成二次汽带液。

6.2.4.2  严格控制各效蒸发室压力、温度、浓度及成份。

6.2.4.3  及时检查冷凝水系统排放是否及时，防止冷凝水存入加热室，造成系统憋压或超出正常蒸发工作压力。

6.2.4.4  注意循环泵电机电流变化、轴承温升、密封冷却水状况，出料罐电机电流高时要及时稀释处理。

6.2.4.5  保持各物料管线畅通，发现堵塞及时处理，解堵时防止热水烫伤。

6.2.4.6  Ⅰ效轴流泵跳闸时及时将蒸发低压气排空并马上与生产指挥人员联系，防止发生汽轮级跳闸事故。

6.2.5  盐水氨化工序

6.2.5.1  吸氨过程气、液相氨含量高，要谨慎开关阀门．避免用铁锤敲打，防止阀门碎裂，气、液伤人；各种阀门要定期检查维护保养，以保证灵活好用，无泄漏。

6.2.5.2  冷却设备，特别是使用淋水式冷却排管时，在洒水槽上操作应有可靠的操作台，注意在低气压、气雾大时，防止摔滑；

6.2.5.3  系统抽加盲板要有详细记录和明显标志，防止盲板串孔，真空泄漏，造成氨气逸散，引起生产混乱；系统抽加盲板要戴好防毒面具，并有专人监护。

6.2.5.4  氨盐水澄清桶顶有氨散发，桶顶检查传动部件或加油时，要有人陪同操作；

6.2.5.5  澄清桶要控制好进出液量平衡，防止冒槽事故；

6.2.5.6  凡用平板换热设备时，应注意进、出液相和冷却水的温度，以便及时清洗轮换。

6.2.5.6  处理含氨液体管线时，要注意防护，戴好手套、口罩和眼镜等劳保护具。工作中万一有含氨液体溅入眼中，要马上用清水或硼酸清洗并是情况送医院治疗。

6.2.6  氨盐水碳酸化工序

6.2.6.1  碳酸化塔周期性换塔要搞好工序间的配合，协调汽液平衡，避免氨盐水冒桶和二氧化碳气憋压；倒换阀门要准确无误，开关联络阀要缓慢。

6.2.6.2  碳酸化塔发现有堵塞现象或换塔联络管不畅时，可用蒸汽吹开，但开汽时，应先将冷凝水放尽，并逐步升温，不宜过急；严禁猛烈开大蒸汽，防止因急速升压升温造成管道爆裂伤人。

6.2.6.3  室内气体压力表应设专用导压管，不得在室内排放倒淋；

6.2.6.4  碳酸化塔尾气含有一氧化碳、氨 、二氧化碳（联碱法尚含有氢）等，因此，应按易燃、易爆、有毒规定条件进行操作；碳化塔顶不要长时间逗留，如工作需要需携带一氧化碳报警器，并有专人监护。

6.2.6.5  要防备氨盐水泄出伤人；当氨盐水、中和水或二氧化碳泄漏时，应判明风向站在上风头，戴好防毒面具再进行处理。

6.2.6.6  若需添加硫化钠，当砸硫化碱铁皮桶时，应佩戴眼镜、手套。

6.2.6.7  该工序局部检修动火时，凡停用的设备及管道应加盲板与生产系统隔绝。

6.2.7  重碱过滤工序

6.2.7.1  工作时．思想要集中，防止传动机械挤住工作服伤人；

6.2.7.2  滤碱机运转时，不准调节链子和压辊，也不准随意取拿刮刀上的渍碱等杂物；

6.2.7.3  更换滤布或金属丝网时，要配合协调，防止铁丝或不锈钢丝折断伤人；

6.2.7.4  滤碱机加油最好停车时进行，凡应在运转时加油，宜选用长嘴注油器；

6.2.7.5  要防止滤碱机吹风压力过大，将碱液喷溅出碱槽伤眼；

6.2.7.6  水环式真空泵正常运转要保持好水封；

6.2.7.7  凡用一般水质的水环式或滑叶式真空泵，要进行有计划定期酸洗，以维持高的真空效率。

6.2.7.8  滤过工序操作人员要小心氨气中毒，注意戴好防毒面具。

6.2.8  重碱煅烧工序

6.2.8.1  投料要均匀，不空喂料器，避免炉内有压气体夹带碱粉喷出伤人；

6.2.8.2  煅烧炉炉头压力应维持在±50Pa 作平压或微负压操作，若压力大，密封处会有碱粉喷出，负压大，则漏入空气影响炉气 二氧化碳浓度；

6.2.8.3  煅烧运输机械众多，操作人员要维护好防护设施，以防机械伤人；所有设备检修应断电，高温运碱设备应在充分冷却后在进行，避免烫伤。

6.2.8.4  煅烧炉要控制好燃料的燃烧，要防止燃烧不完全引起冒黑烟，污染环境；

6.2.6.5  重碱煅烧分解要完全，不应温度过低而造成物料在运输过程继续分解，这样会引起运输机械憋气，使碱粉四溢，污染环境；

6.2.8.6  筛分及运输设备应备有排气湿法洗涤器，防止冒碱尘污染环境；

6.2.8.7  特别提醒，切忌在皮带机、螺旋输送机和埋刮板机盖板上无走梯跨越或行走；

6.2.8.8  煅烧炉遇到意外突然停电时，要组织人力进行人工盘车，以防炉膛高温烧坏炉体；

6.2.8.9  重质碱的高温原料碱粉应先筛分后入水合机，以确保不夹杂有螺丝、铁块，以防卡住搅拌装置；

6.2.8.10  装有利用放射性同位素料层测高仪的煅烧炉，要有可靠的放射性保护设施和放射源的储存措施。

6.2.8.11  要控制炉气系统各塔、槽、罐的液位，防止冒槽溢出液体伤人。

6.2.8.12  进入煅烧炉、水合机等大型回转设备作业之前应充分通风、冷却，进入前要切断电源，煅烧炉、水合机外要设专人监护。煅烧炉、水合机等在开车前要确认设备内无人。

6.2.8.13  蒸汽煅烧炉要严格按照规程进行操作，蒸汽系统严禁超温、超压。

6.2.9  氨的回收工序

6.2.9.1  蒸馏预热段磁环填料的更换搬运量很大，故装卸要配合默契，防止不安全因素；

6.2.9.2  凡采用聚丙烯玻璃纤维增强塑料鲍尔环作为预热段填料的工厂，要注意填料防火，最好改用添加阻燃剂的塑料环为好；

6.2.9.3  高温岗位要处处注意蒸汽、石灰乳、塔液灼伤；要防止氨气中毒，特别是取样分析时，要戴好防护眼镜等劳保护具。

6.2.9.4  蒸馏系统压力操作时，要遵守规定工艺指标，不得盲目超压，以免因压力过大，高塔晃动惹起事故；

6.2.9.5  蒸氨塔打盖清扫一定要思想集中，对准塔号，切勿打错塔盖；

6.2.9.6  清扫前，塔应蒸煮冲洗、冷却，打盖入塔时，要加强通风；进入塔内应进行含氧量和有毒有害气体分析合格后方可进入作业。

6.2.9.7  开塔升温，要按规程操作，要做到逐步升温。

6.2.10  压缩工序

6.2.10.1  透平压缩机、罗茨鼓风机等高噪声设备应装有消声装置方允许投产使用；

6.2.10.2 压缩前的气体要分水，避免造成水击事故，压缩后的气体也宜冷却、分水；

6.2.10.3  压缩机应保持恰当生产负荷运转，不得随意超越、加速、超压，汽动压缩机要防止飞车和使缸内引成高真空；

6.2.10.4 汽动压缩机，启用前要进行热缸预热，使用过程中不要在机头随意逗留或贴缸取暖；

6.2.10.5 压缩机要按规定使用合格的润滑油，确保油质洁净，循环使用的润滑油也要除水、除杂，进行三级过滤；

6.2.10.6 压缩机净缸使用过程，不得断冷却水；

6.2.10.7 停用设备应放尽存水，防止天寒冻裂汽缸；

6.2.10.8 压缩机停用时间超过 24h 后再启动，应按规定进行盘车。

6.2.10.9 在该工序要注意防止一氧化碳中毒。

6.2.11  洗盐工序

6.2.11.1 靠近敞开式螺旋洗盐机操作，要集中思想，避免机械伤人；

6.2.11.2 洗盐工序吸湿性强，尽量地面、走台保持干燥，避免滑倒；

6.2.11.3 处理管、槽堵塞操作时，要做好联系工作，并在有人监护情况下进行处理；

6.2.11.4不准将手伸入旋转中的分离机转鼓内，以免不慎碰伤，三足式上卸料离心机要停稳后，方可卸料，正常作业时分离机门应关闭；

6.2.11.5  清理筛兰和前腔积盐，应停机、断电、挂牌，并用木板进行清理；

6.2.11.6   不准在敞开或有盖无梯的洗盐机上跨越；作业的球磨机下禁止通行或站人。

6.2.12  制冷工序

6.2.12.1  一切设备、容器应符合压力容器规范；

6.2.12.2  冷冻机操作严守工艺指标，不得超压；

6.2.12.3  冷冻机正常运转时，要确保冷凝器不断水；

6.2.12.4  冷冻机应按规定选用润滑油，要求闪点在160℃ 以上，凝固点在－30℃ 以下

6.2.12.5  制冷操作要注意及时将冷凝器中的不凝缩气体排出，并定时排除积油；

6.2.12.6  严防液氨带人冷冻机汽缸内，当液氨制冷时尤应重视，因此液氨外冷器的液面不得过高，并保证分离、除雾操作正常；

6.2.12.7  采用间接卤水制冷时，温度要控制适当，不要靠近冰点，卤水密度在15℃时，应保持在1.170～1.175g/cm3 之间；

6.2.12.8  卤水制冷要控制好卤水中的固定氨含量（换热管泄漏），以免有固体物结晶析出。

6.2.12.9  螺杆冰机的各种仪表信号装置、连锁装置应确保灵活好用，未经许可不得随意切断连锁装置。非电气、仪表人员严禁修理电气和仪表设备、线路及开关。

6.2.12.10  螺杆冰机应使用规定的润滑油，并保证润滑油质量。开车前主机出入口管线要认真进行冷凝水排放。

6.2.12.11  螺杆冰机检修时出入口管线要加盲板。

6.2.13  氯化铵结晶工序

6.2.13.1  轮换外冷器要切实保证上、下工序联系工作无误，要严格全面检查，以防不测；

6.2.13.2  结晶工序设备腐蚀严重，要搞好清洁文明、无泄漏工作，要防止有毒气体引起中毒、灼伤；

6.2.13.3  铵分离机进行转鼓内结晶物处理，要按正常停机切断电源后处理；

6.2.13.4  在潮湿环境中，一切电器设备要保持良好的绝缘和接地；

6.2.13.5 外冷器排放不凝气时，要站好风向方位，并有人监护；

6.2.13.6  要防止调盐桶和稠厚器被结晶物堵死；

6.2.13.7  进人结晶器内检修应按照以下要求进行：①申请并得到批准；②进行安全隔离；③进行置换、通风；④按时间要求，进行安全分析；⑤佩带规定的防护用具；⑥在器外有人监护；⑦监护人员坚守岗位；⑧有抢救后备措施。

6.2.13.8 运转中的分离机，不准将手伸入框内；

6.2.13.9  利用卤水制冷操作时，要注意检查卤水成分及密度变化，要检查温度和压力，防止蒸发器冻死和液氨进缸；

6.2.13.10 采用液氨制冷时，一定要保证外冷器的液氨侧有足够的蒸发空间，以防止出现液氨溢流事故，造成冰机液击。

6.2.14  氯化铵干燥工序

6.2.14.1干燥炉维持平压或微负压操作，防止产品飞扬灼伤眼睛；

6.2.14.2 停炉清扫时，要切断电源，拆下熔丝，并加强通风，预防中暑、感冒和机械伤人，操作时要有专人监护；

6.2.14.3  对热风管连接多台干燥炉时，要防止热风窜入停用干燥炉内，引起高温烫伤和燃料损失；

6.2.14.4  用固、液、气体燃料为热源的热风炉，在燃烧室应设有必要的爆破片，并每年更换1～ 2次；

6.2.14.5  重油或煤气（天然气）管道检修，一定要按规定作清洗、吹净、置换，在分析合格后，方可施工；

6.2.14.6  可燃气体或重油点火操作前，应先分析炉膛内可燃气体成分，合格后，方可按先点火，后开可燃气体阀门或重油阀门；

6.2.14.7 冬季要注意可燃气体带水，防止在输送管内冰冻，重油则要防止温度过低凝固；

6.2.14.8 空气加热器使用的蒸汽压力，不得超过加热器规定的铭牌指标；

6.2.14.9 干燥炉尾气应采取干、湿法除尘后排空，并注意防止有毒气体中毒。

6.2.15  包装工序

6.2.15.1  自动称量装置在包装口都应设有真空抽吸粉尘的设备，以保证包装操作的劳动条件；

6.2.15.2  碱仓和氯化铵仓要定期清理．防止因潮湿结块堵仓，碱仓仓顶应有干法除尘排气装置，立仓储存纯碱要防止仓内架桥，必要时，应有活化装置；

6.2.15.3  缝包时，要求思想集中，避免针伤手指；

6.2.15.4 高度要适中，防止塌包伤人；

6.2.15.5  缝包机引线、挠针、处理跳线、修理压脚、加油等，应离开脚踏开关；

6.2.15.6 包装岗位一定要保持干燥，不得有积水。

# 7  警示标志

7.1  纯碱生产企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
7.2  纯碱生产企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。
7.3  纯碱生产企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。
7.4  纯碱生产企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。

7.5  纯碱生产企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
7.6  纯碱生产企业应按有关规定在生产区域设置风向标。

7.7  纯碱生产企业应在管道上设置介质流向标志。

7.8  纯碱生产企业应至少在氨、一氧化碳、硫化氢、高温、冷冻、噪声、辐射等职业危害因素存在区域，设置安全标志，职业危害警示标志。

7.9  纯碱生产企业安全标志、职业危害警示标识每半年至少进行一次全面检查1次，确保无破损、无变形、无褪色等，不符合企业要求时要及时修正或更换，保存检查记录。

# 8  承包商与供应商

8.1  纯碱生产企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。
8.2  纯碱生产企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。

# 9  变更

9.1  纯碱生产企业应严格执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。履行下列变更程序：

1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；

2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；

3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；

4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
9.2  纯碱生产企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。

# 10  安全检查与整改

- 10.1  安全检查

10.1.1  纯碱生产企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。

10.1.2  企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

10.1.3  纯碱生产企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。

10.1.4  纯碱生产企业做好日常安全检查工作，并编制至少包含下列检查内容的安全检查表：

a)综合性安全检查：

——公司级（厂级）综合性安全检查;

——车间级综合性安全检查。

b）专业安全检查：

- ——工艺安全检查

- ——设备安全检查

- ——电气系统安全检查

- ——仪表安全检查

- ——罐区、仓库安全检查

- ——消防安全检查

- ——职业卫生安全检查

- ——现场检维修作业安全检查

- ——安全设置安全检查

- c）季节性安全检查：

- ——春季安全检查

- ——夏季安全检查

- ——秋季安全检查

- ——冬季安全检查

- d）日常安全检查：

- ——岗位操作人员日常安全检查；

- ——各专业技术人员日常安全检查。

- e) 节假日安全检查。

- f) 临时性安全检查。

- 10.2  安全检查形式与内容

10.2.1  纯碱生产企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。
10.2.2  企业安全检查形式和内容应满足：

——综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；

——专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；

——季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

——日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；

——节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

- 10.2.3  企业应组织各种形式的安全检查，保证检查的频次和效果，并保存检查记录。

- 10.3  整改

- 10.3.1  纯碱生产企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人和整改资金，并对整改情况进行验证，保存相应记录。
10.3.2  纯碱生产企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。

- 10.3.3  纯碱生产企业对检查暂时不能整改的问题，应纳入隐患治理计划进行管理。

10.3.4  纯碱生产企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。
10.3.5  纯碱生产企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。

10.3.6  无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
10.3.7  纯碱生产企业对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

# 11  重大危险源监控管理

11.1  纯碱生产企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案，对重大危险源实施规范管理。

11.2  纯碱生产企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
11.3  纯碱生产企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。
11.4  纯碱生产企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。

11.5  纯碱生产企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
11.6  纯碱生产企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
11.7  纯碱生产企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

11.8  纯碱生产企业建立的重大危险源管理档案，内容至少包括：

——物质名称和数量、性质；

——地理位置；

——管理制度；

——管理人员；

——评估报告；

——检测报告等。

11.9  纯碱生产企业应对从业人员的相关方进行培训和传达，以信息卡，宣传单、集中培训、公告栏等形式告知在紧急情况下采取的应急措施，保存培训记录。

# 12  职业健康

- 12.1 职业健康管理

12.1.1  纯碱生产企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。

12.1.2  纯碱生产企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。

12.1.3  对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。

12.1.4  各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。

12.1.5  纯碱生产企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。

- 12.2  职业危害告知和警示

12.2.1  纯碱生产企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

12.2.2  纯碱生产企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。

- 对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ 158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。

- 12.3  作业场所职业危害管理

12.3.1  纯碱生产企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。
12.3.2  纯碱生产企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。
12.3.3  纯碱生产企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。

12.3.4  纯碱生产企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。
12.3.5  纯碱生产企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。

12.3.6  纯碱生产企业作业场所职业危害因素的各项指标应符合GBZ 1和GBZ 2规定，并应对职业危害因素检测结果超出国家职业卫生标准规定限值的作业场所，制定整改措施，限期整改。

12.3.7  纯碱生产企业应对从事接触职业病危害作业的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，并为从业人员建立职业健康监护档案。

12.3.8  纯碱生产企业应每年组织1次接触氨、一氧化碳、硫化氢、高温、噪声、辐射等的从业人员进行职业健康检查，每2年组织1次接触粉尘（碱尘）的从业人员进行职业健康检查。其他从业人员健康检查应根据所接触的职业危害因素类别，按有关规定检查项目和检查周期进行检查。职业健康检查结果应存入健康监护档案。

- 12.4  职业危害申报

12.4.1  纯碱生产企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。

# 13  应急管理

- 13.1  应急机构和队伍

13.1.1  纯碱生产企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

13.1.2  纯碱生产企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍(消防队、防护站)，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。

- 13.2  应急预案

13.2.1  纯碱生产企业应按照AQ/T 9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案，并重点考虑：

a）氨、硫化氢、一氧化碳、氮气等泄漏、火灾、爆炸及人员中毒、窒息；

b）酸、碱等泄漏；

c）停料、水、电、汽等。

13.2.2  应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。

13.2.3  应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

- 13.3  应急设施、装备、物资

企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

- 13.4  应急演练

纯碱生产企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后，对应急救援预案定期演练、评审，做到：

a）每年至少组织1次厂级应急救援预案演练；

b）每半年至少进行1次车间级应急救援预案演练。

# 14  事故管理

- 14.1  事故报告

14.1.1  纯碱生产企业应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 
14.1.2  纯碱生产企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
14.1.3  纯碱生产企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。

- 14.2  抢险与救护

14.2.1 纯碱生产企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 
14.2.2  纯碱生产企业发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线。
14.2.3  抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。

- 14.3  事故调查和处理

14.3.1  纯碱生产企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
14.3.2  未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。
14.3.3  纯碱生产企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：

——工程技术措施；

——培训教育措施；

——管理措施。
14.3.4  纯碱生产企业应建立事故档案和事故管理台帐。

# 15  绩效评定和持续改进

- 15.1  绩效评定

15.1.1  纯碱生产企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，检验各项安全生产制度措施的适宜性、充分性、科学性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

15.1.2  纯碱生产企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

15.1.3  纯碱生产企业发生死亡事故后应重新进行评定。

- 15.2  持续改进

纯碱生产企业应根据职业安全健康管理体系标准的要求，按照时间间隔做好内审和管理评审，并利用安全方针、安全目标、审核结果、纠正措施和预防措施及管理评审结果和安全生产预警分析所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改和完善，以持续改进职业安全健康管理体系。