附件2：

危险化学品生产企业安全生产管理制度

编写指导纲要

一、安全生产责任制度

安全生产责任制度是各项安全生产规章制度的核心，是明确单位各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内对安全生产应负责任的制度。在编制安全生产责任制时，应根据各部门和人员职责分工来确定具体内容，要充分体现责权利相统一的原则，要“横向到边，纵向到底，不留死角”，形成全员、全面、全过程安全管理的完整制度体系。

对身兼数职的人员，可根据其兼职情况，承担其相应各职位的安全生产责任。

安全生产责任制的编写从两个方面入手：

一是基本原则。包括法律、法规依据，履责的范围，明确人人有责。

二是各级领导、各类人员安全责任制。包括主要负责人、分管负责人、部门或分厂（车间、工段）负责人、安全管理人员、班组长、工人等。

三是各职能部门责任制。包括行政部门（含厂办、人事、劳资、教育等综合部门）、生产部门、技术部门、基建设备动力部门、环保部门、安全（消防）部门、财务部门、供销储运部门、工会等。

1．基本原则。

编写要点如下：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省企业安全生产主体责任规定》的规定。

1.1安全生产实行各级部门、各级人员负责制，特别是企业主要负责人对企业安全生产工作负总责。

1.2各级部门、各级人员在各自的职责范围内履行职责。

1.3安全生产人人有责。

2．各级领导、各类人员安全生产责任制。

编写要点如下：

各级领导、各类人员安全生产责任制是根据安全生产的基本要求设置的，各单位可根据自身的管理特点，增加或合并职责（法律、法规规定的除外），但本纲要提出的有关主要负责人、分管负责人及部门（分厂）安全负责人的责任制要求必须涵盖。各级各类人员都要有明确的安全生产责任制度，不得遗漏。

2.1主要负责人：

2.1.1作为第一责任人，应明确如何严格执行国家法律、法规及相关标准，并对其资格提出要求。

2.1.2明确如何落实企业安全生产责任制，建立健全安全生产专门管理机构。

2.1.3明确如何审定安全生产规划和年度计划，确定安全生产目标。

2.1.4确保实现对安全生产投入的要求（包括资金投入、人员配置等）。

2.1.5明确如何组织安全检查，及时消除隐患。如实报告生产事故，组织事故救援工作。

2.1.6明确对事故应急救援预案的总要求（组织、制定、演练、完善等）。

2.2分管负责人：

2.2.1作为企业分管负责人，明确如何在企业主要负责人的领导下，对其分工管理涉及企业安全方面的工作负责及对其任职资格的要求。

2.2.2明确如何组织制定、修订和审定其分管工作中涉及安全方面的制度、安全技术规程等，并检查其执行情况。

2.2.3明确如何制定安全教育计划及培训考核计划。

2.2.4明确如何审批重大工艺处理、开停车、检修、施工的安全技术方案，审查引进技术和开发新产品中的安全技术问题。

2.2.5明确如何审批特殊危险动火作业，参加重大事故的技术分析。

2.2.6明确如何对化学品安全技术说明书和安全标签管理的要求。

2.2.7明确如何组织安全检查及对重大事故隐患管理的要求。

2.2.8明确如何协助主要负责人组织安全技术研究工作，解决安全技术问题。

2.2.9 明确应急救援预案中的组织、实施责任。

2.3部门、分厂（车间、工段）负责人：

2.3.1明确如何对部门、分厂安全生产负全面责任。

2.3.2明确如何拟订、修订安全技术规程和安全生产管理制度。

2.3.3明确如何组织开展安全生产教育，定期进行考核。

2.3.4明确如何组织开展安全检查。

2.3.5明确如何确保设备、安全装置、防护设施处于良好状态。

2.3.6明确如何建立、健全车间安全、防火组织。

2.3.7明确对贯彻执行上级指示的要求。

2.4安全管理人员：

2.4.1确定如何协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位安全生产管理年度工作计划，并组织实施。

2.4.2确定如何协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全生产管理目标，并进行考核。

2.4.3确定如何参与制定安全生产资金投入计划和安全生产技术措施计划，并具体实施或者督促相关部门落实。

2.4.4确定如何组织制订或修订安全生产管理制度、安全生产操作规程，并对执行情况进行监督检查。

2.4.5确定如何组织参加现场安全生产检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的要立即向本单位负责人汇报。

2.4.6确定如何配合政府有关部门对建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料。

2.4.7确定如何组织有关部门研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施。

2.4.8确定如何组织实施安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验。

2.4.9确定如何按规定监督发放劳动防护用品，并指导有关部门教育从业人员正确佩戴和使用。

2.4.10确定如何配合生产安全事故的调查和处理，负责事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行。
    2.4.11确定如何本单位确定的其他安全生产管理职责。

2.5班组长：

2.5.1确定如何组织职工学习，贯彻执行和车间有关的安全生产规章制度及要求。

2.5.2确定如何组织班组安全教育和安全活动。

2.5.3确定如何负责本岗位防护用品（器具），安全装置和消防器材的维护和管理。

2.5.4确定如何防范事故，出现事故如何处理，如何组织抢救。

2.6工人：

2.6.1明确如何执行操作规程，如何确保本岗位的设备和安全设施齐全完好。

2.6.2明确如何按时巡回检查，准确分析，判断和处理生产过程中的异常情况。

2.6.3确定如何正确使用、保管各种防护用品（器具）和消防器材。

2.6.4确定如何不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，并有权及时越级汇报。

3．各职能部门安全生产责任制。

编写要点如下：

职能部门设置是根据保障安全生产的基本要求设置的，各单位可根据自身的管理特点，增加或合并设置（法律、法规规定的除外），机构简单的企业，也可按明确到人进行编制，但本纲要提出的职责要求必须涵盖，不得缺项。

3.1行政部门（含厂办、人事、劳资、教育等综合部门）：

3.1.1明确协助单位领导贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料，做好安全会议记录。

3.1.2明确如何组织从业人员的安全教育、培训、考核工作（包括培训计划、培训效果考核等）。

3.1.2明确如何组织检查，落实干部值班制度。

3.1.3明确如何负责对临时来厂参观、学习、办事人员的检查登记和对进厂新员工的安全教育。

3.1.4明确如何负责安全工作记录和安全文件管理工作。

3.1.5明确与从业人员签订劳动合同并为其进行工伤保险的责任。

3.1.6明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.2生产部门：

3.2.1明确如何编制长远发展规划及编制年度生产计划，以及安全技术和改善劳动条件的措施项目。

3.2.2明确如何传达、贯彻上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”。

3.2.3明确如何在保证安全的前提下组织生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的做法及时制止，严禁违章指挥、违章作业。

3.2.4明确如何发现生产过程中出现的不安全因素、险情及事故时，果断处理，防止事态扩大。

3.2.5明确如何组织安全检查，随时掌握安全生产动态。

3.2.6明确如何执行操作纪律管理的规定。

3.2.7明确如何负责生产事故的调查、处理、统计上报等工作。

3.2.8明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.3基建设备动力部门：

3.3.1明确负责对基建设备动力装置及工业建筑物、构筑物的安全管理。

3.3.2明确组织编制或审查基建项目的施工组织设计，对工业建筑物、构筑物、起重机械、厂内运输机械（叉车、铲车等）、锅炉、压力容器、高压管件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作，使其符合安全、消防和职业卫生要求。

3.3.3明确在签订施工合同时，要对施工的承包商进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。

3.3.4明确制定或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，对承包商施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作，并确保实施。

3.3.5明确在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。

3.3.6明确组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。

3.3.7明确按“三同时”原则，保证安全生产和消除危险有害因素的设施与主体工程同时竣工验收和使用。

3.3.8明确负责基建设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。

3.3.9明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.4技术部门：

3.4.1明确如何编制和修订工艺技术规程，工艺技术规程必须符合安全生产的要求，并对工艺技术规程执行情况进行检查、监督、考核。

3.4.2明确如何负责生产工艺事故的调查处理和统计上报工作。

3.4.3明确如何对生产操作工人的技术培训考核。

3.4.5明确如何负责组织工艺技术安全性检查，并及时改进安全技术上存在的问题。

3.4.6明确如何采用先进的安全生产技术、安全设备和装备。

3.4.7明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.5环保部门：

3.5.1明确如何在厂长（经理）和分管环保负责人的领导下开展环保管理工作。

3.5.2明确如何组织制定、修订本企业职业环保管理制度，并监督检查执行情况。

3.5.3明确如何登记本企业污染源，并监测达标。

3.5.4明确如何编制环保责任制。

3.5.5明确纠正并督促协调解决有关环保的重大问题。

3.5.6明确如何制定环保应急救援预案并组织演练；补充、修订、完善预案。

3.5.7明确如何建立健全企业的环保监测的档案。

3.5.8明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.6安全（消防）部门：

3.6.1明确如何在厂长（经理）和分管安全负责人的领导下开展安全生产管理的监督工作。

3.6.2明确如何组织制定、修订本企业职业安全管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。

3.6.3明确如何编制安全生产责任制。

3.6.4明确如何组织安全大检查，对查出的安全隐患制定防范措施和整改计划，并检查监督隐患整改工作的完成情况。

3.6.5明确如何对锅炉、压力容器等特种设备进行安全监督检查。

3.6.6明确如何进行安全监督，检查各部门安全管理制度执行情况；纠正违章并督促协调解决有关安全生产的重大问题。

3.6.7明确建立动火审批制度和日常动火管理制度。

3.6.8明确如何制定应急救援预案并组织演练；补充、修订、完善预案。

3.6.9明确如何做好各类重大事故的现场保卫工作。

3.6.10明确如何编制企业专用消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维护保养和修理。

3.6.11明确如何建立健全企业的安全生产、职业卫生、防火安全等的档案。

3.6.12明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.7财务部门：

3.7.1明确如何保证落实安全技术措施费用计划，保证资金到位，并监督安全生产资金专款专用。

3.7.2明确如何保证事故隐患治理费用，安全教育费用等资金到位。

3.7.3明确如何负责审核各类事故处理费用支出。

3.7.4明确如何保证劳动防护用品，保健食品等职工健康保障的费用支出。

3.7.5明确如何保证消防设施、消防器材的费用支出。

3.7.6明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.8供销储运部门：

3.8.1明确建立外购原料、辅料、设备、防护用品、器具、器材的验收制度，对其质量和安全负责。

3.8.2明确如何严格执行有关防火和危险化学品管理规定，做好危险化学品的运输、储存管理，搞好仓库防火、防盗工作。

3.8.3明确如何对危险化学品运输车辆和押运人员的管理。

3.8.4明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

3.9工会：

3.9.1明确如何负责贯彻国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策，并监督执行，组织职工参与本单位在安全生产中的民主监督管理。

3.9.2明确如何协助安全部门搞好安全生产竞赛活动和合理化建议活动。

3.9.3明确如何组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持主管领导和相关部门做好安全工作的奖惩。

3.9.4参与职工伤亡事故的调查与处理，教育职工提高自救互救能力，杜绝事故发生。并协助做好善后处理工作。

3.9.5明确如何改善职工劳动条件，保护职工在劳动中的安全与健康。

3.9.6明确如何落实公共文化娱乐场所的安全防火管理工作。

3.9.7 明确负责主管工作范围内的安全管理，并对其安全工作负责

二、安全生产规章制度

1．安全培训教育制度

1.1明确范围。

1.2 明确承担主体及职责范围。

1.3安全教育培训应明确的内容。

1.3.1 明确安全教育类型（三级安全教育，日常教育、特殊教育和外来实习、参观人员的安全教育）

1.3.2安全教育内容（依据《生产经营单位培训管理规定》结合单位实际确定，特别明确应有本企业和同类企业事故案例的教学内容）。

1.3.3安全教育的形式（脱产、不脱产学习；现场教育、参观学习、观看安全教育片、演习训练等）。

1.3.4安全教育时间要求（依据法规规定结合单位实际确定）

1.3.5安全教育考核规定（明确企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持职业资格证书上岗；职工必须全部经过培训合格后上岗。）

1.3.6安全教育持证上岗规定（如危险化学品生产单位的法定代表人或主要负责人及安全生产管理人员应经过国家授权部门的专业培训，取得合格证书方能从事生产管理活动；特种作业人员经国家授权部门的专业培训，取得特种作业合格证书方能上岗；单位其他从业人员应经过企业培训，考核合格后企业发证方能上岗；明确作业人员持证上岗要求；）。

1.3.7需明确的其它内容（如明确考核记录备案及奖惩、教材更新、教考分离、委托培训或自主培训等）。

1.4明确遵守《安全生产法》、《生产经营单位培训管理规定》、《湖北省安全生产条例》、《化工企业安全管理制度》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《特种设备作业人员监督管理办法》等规定。

2．工艺、设备安全管理制度

包括对工艺操作规程建立、工艺操作设施条件、工艺操作行为、设备选购、使用安全管理等内容。

2.1明确范围。

2.2明确承担主体及职责范围。

2.3工艺、设备安全管理应明确的内容：

2.3.1明确工艺操作（运行、开车、停车、紧急处理）各阶段规程、制度、方案、预案建立要求。

2.3.2明确操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺流程及指标，不得随意拆弃和解除安全附件和联锁装置。

2.3.3明确在生产运行中，严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位，动用生产设备设施和工具。

2.3.4明确赋予企业生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。（在异常情况下，可以先处理后报告，不可随意交接班。）

2.3.4明确在开车生产前需进行各类安全检查，达到开车条件方可开车。开车中要密切注意工艺变化和设备运行情况，发现异常及时处理，严禁强行开车。

2.3.5明确停车方案(如系统降压、降温) 要注意易燃、易爆、易中毒等危险化学物品的排放和扩散，防止造成事故。冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽管线、阀门、疏水器和保温管的情况，防止冻坏设备。

2.3.6 明确紧急情况的妥善处理，按步骤紧急停车，采取措施防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。发生火灾、爆炸、大量泄漏等事故时，应首先切断泄露源，同时迅速上报。

2.3.7明确工艺技术人员对工艺配置、工艺指标加强管理控制。

2.3.8明确设备选购中必须坚持“安全第一”的设备选购原则。
    2.3.9明确设备使用前应制定安全操作规程，建立设备维护保养责任制，对员工进行内容包括设备原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等培训。
    2.3.10 明确设备安全防护装置设施必须完好。
    2.3.11 明确设备使用（操作）维护管理要求；
    2.3.12明确设备检查、设备更新改造及报废的管理要求
    2.3.13明确建立设备技术管理档案，记载设备一生全过程的状态。

2.3.14需明确的其它内容。

2.4明确遵守《安全生产法》、《化工企业安全管理制度》等的规定。

3．防火防爆管理制度

包括对生产装置与控制、动火用火、消防组织与设施的安全管理等内容。

3.1明确范围。

3.2明确承担主体及职责范围。

3.3防火防爆管理应明确的内容：

3.3.1生产装置与控制

3.3.1.1明确厂房、建筑、电气设备必须符合防火防爆的要求。

3.3.1.2 明确生产设备、管道、阀门等必须符合防火、防爆、防中毒的要求。

3.3.1.3 明确在生产过程中，对涉及的危险化工工艺实行自动化控制，对危险性大的其它生产过程参照危险工艺设置监测报警系统，设置手动、自动控制系统。

3.3.1.4明确输送易燃物料、放空易燃气体（蒸气），输送惰性气体和助燃气体及有爆炸危险的生产设备储存设备的安全防火防爆装置。

3.3.1.5明确防止大量易燃易爆物料突发性进入下水系统的安全装置措施。

3.3.1.6需明确的其它内容。

3.3.2动火用火的管理

3.3.2.1明确动火用火的范围及场所。

3.3.2.2明确固定动火区域内的防火管理措施并设置明显标志及专人管理。

3.3.2.3明确动火作业采取三级管理制及范围确定，（1）特殊动火：指易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位。（2）一级动火：易燃、易爆区域的动火作业。（3）二级动火：指一级动火及特殊动火以外的动火作业。（企业规模不大时采取特殊和一级二级合并的二级管理）。

3.3.2.4明确动火用火的审批程序，负责审批部门的职责及动火证的审批。

3.3.2.5明确动火分析要求、动火分析执行的标准、动火证有效时间。

3.3.2.6明确动火现场监察（动火前的准备、动火中不违章、动火后现场清理）及安全动火措施要求。

3.3.2.7明确节假日及生产不正常情况下，动火管理要求。

3.3.2.8需明确的其它内容。

3.3.3消防组织与设施

3.3.3.1明确消防管理组织机构。

3.3.3.2明确管理组织任务。

3.3.3.3明确建立消防档案及档案内容。

3.3.3.4明确防火的基本要求（如防雷、防静电、用火管理等）。

3.3.3.5明确消防器材的放置地点、器材种类、数量的要求。

3.3.3.6明确消防设施的维护保养方式、方法。

3.3.3.7需明确的其它内容。

3.3.4其它消防安全规定

3.4明确遵守《安全生产法》、《消防法》《消防监督检查规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《化工企业安全管理制度》、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》等规定。

4．危险化学品管理制度

包括本单位危险化学品种类和分类，各环节管理工作内容，安全技术措施和个人防护措施等内容。

4.1明确范围（涉及到的生产过程等环节）。

4.2 明确承担主体及职责范围（如各级人员职责范围）。

4.3明确单位和人员应具备的条件及资格（能力）要求。

4.4危险化学品管理应明确的内容。

4.4.1明确应执行的国家法律、法规、国家标准和行业标准；

4.4.2明确本单位生产、储存的危险化学品种类和分布情况；

4.4.3明确各环节（采购、生产使用、储存、运输、销售、报废处置）的责任主体及管理工作内容；

4.4.4明确安全技术措施要求；

4.4.5明确个人防护措施的要求。

4.4.6明确抢救的要求。

4.4.7明确装卸与运输的要求。

4.4.8明确报废处理的要求。

4.4.9需明确的其它内容。

4.5明确遵守《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、《化工企业安全管理制度》等规定。

5．安全设施和防护用品管理制度

包括安全设施和防护用品类别及品种、管理职责分工、管理工作要求等内容。

5.1明确范围。

5.2明确承担主体及职责范围。

5.3明确单位和人员应具备的条件及资格要求。

5.4安全设施管理应明确的内容：

5.4.1明确安全设施管理分工。（安全设施可遵照《危险化学品安全管理条例》、《化学危险品建设项目安全设施目录》或原《化工企业安全管理制度》中相关内容确定）。

5.4.2明确安全设施（装置）的检查、校验、检修依据的有关规定、标准。

5.4.3明确安全设施（装置）日常运行管理要求。

5.4.4其它安全规定。

5.5 防护用品管理应涉及的内容：

5.5.1明确防护器具选用与保管的要求。

5.5.2明确检查、校验、检测依据的有关规定、标准。

5.5.3明确选择防护用品和器具的原则。

5.5.4明确有关发放标准规定的要求。

5.5.5需明确的其它内容。

5.6明确遵守《安全生产法》、《化工企业安全管理制度》、《化学危险品建设项目安全设施目录》、《劳动防护用品监督管理规定》等规定。

6．安全检修管理制度

包括检修前、检修、检修结束后的安全要求等内容。

6.1明确范围。

6.2明确承担主体及职责范围。

6.3安全检修管理应明确的内容：

6.3.1明确检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。明确施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。

6.3.2明确检修前，应对参加检修作业的人员进行安全教育；

6.3.3明确检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底，办理有关作业证的要求。

6.3.4明确检修易燃、易爆、有腐蚀性物质的设备要求；

6.3.5明确检修用具设备和个人安全防护措施的要求。

6.3.6明确检修涉及到的动火、进入受限空间、抽加盲板、登高、吊装、临时用电、破土等作业的安全规定（或明确具体要求）。

6.3.7明确检修中遇特殊情况处理措施（撤离现场，停止作业等）。

6.3.8需明确的其它内容。

6.4明确遵守《安全生产法》、《化工企业安全管理制度》、《厂区作业安全规程》等规定。

7．作业场所职业健康管理制度

包括制度规程建立、场所条件、管理要求等内容。

7.1明确范围。

7.2明确承担主体及职责范围。

7.3职业健康管理制度应明确的内容：

7.3.1明确职业危害治理的原则。

7.3.2明确建立、健全的职业危害防治制度和操作规程；

7.3.3明确职业危害场所应符合的条件；

7.3.4明确对有毒、有害物料的使用，泄漏和扩散防护措施，

7.3.5明确有害作业生产过程应采用的治理顺序。

7.3.6明确对可能产生有毒、有害物质的工艺设备和管道管理要求。明确对职业危害防护设施的维护、检修和保养、检测管理要求，对职业危害因素检测、危害现状评价及管理要求。

7.3.7明确有毒有害作业车间（岗位），应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，应按有关规定、标准配备的急救设施、防护用具和急救药品。

7.3.8明确健康检查的有关规定和对健康监护档案的管理要求。

7.3.9需明确的其它内容。

7.4明确遵守《安全生产法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《湖北省安全生产条例》《化工企业安全管理制度》等规定。

8．安全检查和隐患排查治理制度

包括安全检查方式、检查周期、检查内容、隐患处理程序和管理要求等内容。

8.1明确范围。

8.2 明确承担主体及职责范围。

8.3安全检查和隐患排查治理制度应明确的内容：

8.3.1明确安全检查（隐患排查）方式（如日常、定期、季节性、节假日前后或者一般性、专业性等）及检查周期。

8.3.2明确安全检查（隐患排查）内容（包括对思想认识、管理制度、危险物品、安全装置、生产现场、工艺操作、尘毒监测、隐患整改及预案演练）及记录保存时限。

8.3.3明确安全检查（隐患排查）人员组成；

8.3.4明确对检查中发现问题（事故隐患）的处理程序和管理要求（按照事故隐患等级进行登记、建立事故隐患信息档案、并按照职责分工实施监控治理，不能立即整改的隐患，要采取有效的临时防范措施，重大隐患除采取应急措施外要上报、挂牌、评估）。对事故隐患下发限期整改及复查要求。确保整改到位。落实重大安全隐患治理逐级挂牌督办、公告制度。

8.3.5明确企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度，每月进行一次安全生产风险分析。发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。对重大隐患要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门备案。

8.3.6需明确的其它内容。

8.4明确遵守《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《湖北省安全生产事故隐患监督管理暂行规定》、《化工企业安全管理制度》等规定。

9．事故预案及事故管理制度

包括事故预案管理和演练、事故应急、事故管理的内容要求等内容。

9.1明确范围。

9.2 明确承担主体及职责范围。

9.3 明确人员应具备的条件及能力要求。

9.4 管理应明确的内容。

9.4.1明确事故预案编制、颁布、演练、修改的要求；

9.4.2明确事故应急程序；

9.4.3明确事故应急设施及管理要求、抢险与救护需注意的事项。

9.4.4明确事故分类的要求。

9.4.5明确事故管理分工。

9.4.6明确负责企业各类事故的综合统计的部门。

9.4.7明确事故报告程序。

9.4.8明确责任划分。

9.4.9明确事故调查和处理的程序和要求。

9.4.10需明确的其它内容。

9.5明确遵守《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》、《化工企业安全管理制度》、《湖北省安全生产条例》等规定。

10．安全生产费用管理制度

包括安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用要求等内容。

10.1明确范围。

10.2 明确承担主体及职责范围。

10.3 安全生产费用管理制度应明确的主要内容：

10.3.1明确应符合国家的有关规定。

10.3.2明确生产经营单位必须保证本单位安全生产费用足额提取和有效作用，并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。

10.3.3生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优先安排安全生产投入资金（包括安全费用，下同），不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。

10.3.4生产经营单位的安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项：（一）安全生产措施工程建设项目；（二）安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应用；（三）安全生产管理；（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；（五）劳动保护设施、用品及职业危害防治费用；（六）安全生产教育、培训、奖励费用；（七）应急救援器材、设备；（八）保障安全生产的其他费用。

10.3.5明确安全费用使用、管理的程序。

10.3.6明确安全费用按国家有关规定执行并建立安全费用提取使用专用台帐、专户核算，按规定范围安排使用，结余或不足的如何处理；

10.3.7明确企业应为职工办理工伤保险、安全责任险，按规定缴纳企业的风险抵押金等，所发生费用不在安全费用中列支。

10.3.8需明确的其它内容。

10.4明确遵守《安全生产法》、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》、《湖北省安全生产条例》等规定。

11．建设项目安全设施“三同时”及安全技术措施管理制度

包括安全设施投资、安全许可、安全设施保证、安全技术措施管理等内容。

11.1明确范围。

11.2 明确承担主体及职责范围。

11.3 建设项目安全设施“三同时”管理应明确的内容：

11.3.1 明确凡新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理，安全设施投资应当纳入建设项目概算。

11.3.2明确生产、储存危险物品、使用危险化学品的建设项目，在进行项目可行性研究时，编制安全专篇，对安全生产条件进行专门论证。

11.3.3明确危险化学品建设项目安全许可实施办法企业工作的内容。

11.3.4 明确新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。新产品转入批量生产，必须有成熟的工艺方法，可靠的安全措施，设备选型和建筑符合防火、防爆、工业卫生标准。

11.3.5凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。

11.3.6 施工中应有专人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。

11.3.7 试车前应组织生产、技术、设备、安全、环保、消防等部门进行“三查四定”检查，有关安全设施与主体工程同时建成，制定试车方案、开展培训教育，按程序上报备案后，才可组织试车。

11.4安全技术措施管理应明确的内容

11.4.1明确安全技术措施编制的依据。

11.4.2明确安全技术措施编制的范围。

11.4.3明确编制与审批程序。

11.4.4安全技术措施实施保证措施。

11.4.5检查与竣工验收

11.5明确遵守《安全生产法》、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（发改投资〔2003〕1346号）》、《国家安全生产监督管理局关于贯彻落实加强建设项目安全设施“三同时”工作要求的通知（安监管司办字〔2003〕92号）》、国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见安监总管三〔2010〕186号、《化工企业安全管理制度》等规定。

12．安全作业票证（危险作业管理）制度

包括动火用火作业、动土作业、设备检修、抽堵盲板、高处作业、受限空间作业、吊装安全作业、停送电作业、临时用电作业、断路作业等危险作业的许可管理分工、管理程序等内容。

12.1明确范围。

12.2 明确承担主体及职责范围。

12.3安全作业票证管理应明确的内容：

12.3.1管理分工

明确安全作业票证的作用；种类；执行及管理分工

12.3.2使用规定

明确各类作业票证的使用管理规定或程序

12.3.3需明确的其它内容。

13．相关方及外用工制度

包括相关名词界定、各方责任、管理程序及要求的规定等内容。

13.1明确范围。

13.2 明确承担主体及职责范围。

13.3相关方及外用工管理应明确的内容：

13.3.1明确相关方、项目单位、安全审核等用词；

13.3.2明确各方责任；

13.3.3安全审核程序和内容；

13.3.4相关方应遵守的规定；

13.3.5明确项目安全管理不作为责任追究；

13.3.6需明确的其它内容。

14．安全生产奖惩管理制度

包括安全生产经济挂勾奖惩办法、考核办法、管理要求等内容。

14.1明确范围。

14.2明确承担主体及职责范围。

14.3安全奖惩管理应明确内容：

14.3.1明确主管领导、主管（考核）部门的职责范围。

14.3.2明确制定与安全责任制及经济利益挂勾的奖惩办法。

14.3.3明确应当受到奖励或处罚的人员及行为（如对安全生产、事故处理工作做出贡献的部门和个人，违反各项规章制度的部门和个人等）。

14.3.4明确考核办法（如平时的安全检查、抽查、培训、安全责任制考核等）。

14.3.5明确做好安全奖惩记录及档案的要求。

14.3.6需明确的其它内容。

14.4明确遵守《安全生产法》等规定。

15．领导干部带班管理制度

15.1明确范围

15.2明确承担主体及职责范围

15.3制度应明确的具体内容

15.3.1明确值班层次及人员要求

15.3.1.1根据企业实际情况可分为厂级、车间级；

15.3.1.2明确厂级由副总以上领导干部轮流带班、车间级由管理人员值班；

15.3.2明确各级值班人员职责；

15.3.2.1带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产；

15.3.2.2值班人员负责生产安全运行，检查两律执行情况，及时报告和处理异常情况和突发事件；

15.3.3明确值班管理部门和工作程序

15.3.3明确值班责任追究

15.3.4其它需明确的内容

15.4明确遵守《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）的规定。

16．重大危险源管理制度

16.1明确范围。

16.2明确承担主体及职责范围。

16.3重大危险源管理制度应明确的内容。

16.3.1明确重大危险源确定的依据。

16.3.2明确重大危险源涉及的范围（具体清单）。

16.3.3明确重大危险源安全管理档案内容（满足湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定要求）。

16.3.4明确编写重大危险源应急救援预案及应急救援预案应当包括的内容。

16.3.5明确定期组织重大危险源应急救援预案的演练和评审的单位或人员，评价出预案的不足并加以完善。

16.3.6明确重大危险源必须实行登记制度（包括安全检查、维修、参观等）。

16.3.7明确施工、检修作业时，要设监护人，搞好安全保卫工作。

16.3.8明确根据国家有关规定，在重大危险源安装监控和检测报警装置。

16.3.9需明确的其它内容。

16.4明确遵守《化工企业安全管理制度》、《危险化学品重大危险源辨识》、《湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定》等规定。

17．电气安全管理制度

包括电气运行及电气检修中的安全管理要求等内容。

17.1明确范围。

17.2 明确承担主体及职责范围。

17.3 明确单位和人员应具备的条件及资格要求。

17.4 电气管理应明确的内容：

17.4.1明确应遵守的有关规程。

17.4.2明确电气检修的要求。

17.4.3明确对用电设备环境的要求。

17.4.4明确电气设备应有明显的警示标志的要求。

17.4.5明确用电设备操作中应注意的问题。

17.4.6明确电气设备日常维护中应注意的问题。

17.4.7明确对移动用电设备安装安全保护装置（如漏电保护器）的要求。

17.4.8明确对危险环境中的电气设备的特殊要求。

17.4.9明确临时用电应有审批的要求。

17.4.10需明确的其它内容。

17.5明确遵守《用电安全导则》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《化工企业安全管理制度》等规定。

18．厂区交通安全管理制度

包括管理组织、信号、标志、交通线路、车辆、车辆驾驶、车辆装载要求等内容。

18.1明确范围。

18.2 明确承担主体及职责范围。

18.3厂区交通管理制度应明确的内容：

18.3.1明确厂区交通管理的责任部门。

18.3.2明确信号、标志设置规定和各类道路通行（包括机动车行驶速度）、限行、禁行的要求。

18.3.3明确因施工占用厂区道路，应设置昼夜警示标志的要求。

18.3.4明确交通线路规定（设置自由路、限制路、管制路及对路面要求等）。

18.3.5明确保持厂区内（包括厂门）道路、消防通道畅通的要求。明确厂区内各种管线架设高度、道路（包括铁路）两侧物资堆放安全距离的要求。

18.3.6明确车辆装载货物规定。

18.3.7明确机动车辆（包括厂内使用的机动车辆）应按规定进行年检、保养的要求。明确机动车驾驶员必须经专门培训，持证上岗。

18.3.8明确机动车在厂区限速行驶、停靠（包括特殊运输车辆）及不准违返规定在厂区内载人行驶的规定。

18.3.9明确非机动车在厂区行驶的规定要求。

18.3.10明确行人在厂区内安全行走的要求（包括靠路边行走，注意脚下障碍物，不可停留，不准穿行的要求）。

18.3.11需明确的其它内容（如涉及厂区铁路的增加相应内容）。

18.4明确遵守《工业企业厂内运输安全规程》、《化工企业安全管理制度》等规定。

19．特种设备管理制度

包括基础资料、管理程序、使用要求、应急救援等内容。

19.1明确范围。

19.2 明确承担主体及职责范围。

19.3特种设备安全管理涉及的内容：

19.3.1明确管理范围。

19.3.2明确使用单位应使用符合规定的设备。

19.3.3明确建立安全技术档案：（1）设计文件、制造单位、合格证、使用维护说明及安装技术说明等；（2）定期检验、检查记录；（3）使用状况记录；（4）运行故障和事故记录。

19.3.4明确操作人员应持证。

19.3.5明确应到主管部门登记、明确依法接受监察。

19.3.6明确出现故障或发生异常情况，应消除后，方可投入使用。对无改造、维修价值或超过规定使用年限的应予报废，并办理注销。

19.3.7明确制定应急救援预案。

19.3.8需明确的其它内容。

19.4明确遵守《特种设备安全监察条例》等规定。

20．剧毒化学品安全管理制度

包括涉及品种，作业、场所、人员及信息资料管理要求等内容。

20.1明确范围

20.2明确承担主体及职责范围。

20.3剧毒化学品安全管理应明确的内容。

20.3.1明确生产操作、检修及有关从业人员上岗前教育培训内容（防护、救护知识及管理方面要求内容）。

20.3.2明确“五双”(双人验收、双人保管、双人发货、双本帐、双把锁)管理要求。

20.3.2明确剧毒化学品作业场所的要求（危险作业点警示要求、防护设施、防护用品、检测、监测报警等）。

20.3.3明确生产中的禁忌要求（写明禁配物料名称）。

20.3.4明确安全操作、个人防护要求。

20.3.5明确对剧毒化学品信息资料管理要求；

20.3.6需明确的其它内容。

20.4明确遵守《危险化学品安全管理条例》、《化工企业安全管理制度》等规定。

21．气体（含压缩液化气体）充装安全管理制度

包括瓶体检查、充装设备、充装操作要求等内容。

21.1明确范围。

21.2明确承担主体及职责范围。

21.3气体（含压缩液化气体）充装安全管理应明确的内容。

21.3.1充装前瓶体检查要求；

21.3.2充装设备要求；

21.3.3充装操作及量的控制；

21.3.4需明确的其它内容。

21.4明确遵守《气瓶安全监察规程》、《氯气安全规程》等。

22．生产设施拆除报废管理制度

包括制定方案、作业安全要求等内容。

22.1明确范围

22.2明确承担主体及职责范围。

22.3生产设施拆除报废管理应明确的内容。

22.3.1明确要求制定生产设施拆除方案，内容应包括拆除范围、拆除实施单位要求、人员要求、设施设备要求、管理要求及拆除技术方案可靠的要求等。

22.3.2明确对相关人员进行安全交底。

22.3.3明确拆除施工和人员作业主要安全注意事项。

22.3.4明确对易燃、易爆、有毒、有害设备报废处理要求。

22.3.5需明确的其它内容。

22.4明确遵守《化工企业安全管理制度》等规定。

23．仓库、储罐区安全管理制度

23.1明确范围。

23.2明确承担主体及职责范围。

23.3仓库、储罐区管理制度涉及的内容。

23.3.1明确仓库、储罐区的设计，应符合国家规范标准的要求。

23.3.2明确仓库、储罐区所建立健全安全管理制度的要求。

23.3.3明确仓库、储罐区所应设置安全标志，对保持通道、出入口、消防设施等处畅通的要求。

23.3.4明确出入库物资的登记制度。

23.3.5明确物资储存场所按规定安装电器设备的要求。

23.3.6明确仓库防火管理：物资储存场所按规定实行动火审批的要求、明确物资储存场所配置消防给水及灭火设施器材的要求等。

23.3.7明确物资储存场所安全保卫措施的要求。

23.4明确遵守《仓库防火安全规则》等规定

24．安全会议制度

24.1明确范围

24.2明确承担主体及职责范围。

24.3安全会议应明确的内容。

24.3.1明确会议的层次及参加会议的人员。

24.3.2明确会议的各层次会议的内容及频次要求。

24.3.3明确会议记录存档或下发纪要的要求。

24.3.4明确对会议决定执行的要求。

24.3.5明确会议纪律。

25．公用工程安全管理制度

25.1明确范围

25.2明确承担主体及职责范围。

25.3公用工程安全管理制度应明确的内容。

25.3.1明确公用工程涉及的项目和责任主体。

25.3.2明确公用工程保证安全生产的规定。

如水源不断、电力保证、供气压力及质量保证、下水畅通等；

25.3.3明确公用工程日常运行管理要求。

25.3.4明确建立各专业事故应急预案。

25.3.5其它需要明确的内容。

26．关键装置与重点部位管理制度

26.1明确范围

26.2明确承担主体及职责范围。

26.3. 关键装置与重点部位管理制度应明确的内容。

26.3.1明确关键装置与重点部位确定的依据。

26.3.2明确关键装置与重点部位确定清单。

26.3.3明确各级人员职责。

26.3.4明确关键装置与重点部位管理要求。

26.3.5应急预案及演练要求。

26.4明确遵守《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》《湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定》等要求。

27．变更管理制度

27.1明确范围

27.2明确承担主体及职责范围。

27.3变更管理制度应明确的内容

27.3.1明确变更管理制度的范围

27.3.2明确变更管理职责

27.3.2明确变更管理程序

27.3.2.1 明确变更分类及内容。变更分类及工艺技术变更包括内容、设备设施变更包括内容、管理变更包括内容等。

27.3.2.2明确变更手续及程序，填写《安全生产变更申请表》报至变更审核处室，审核，最后报至分管领导，进行变更审批。

27.3.2.3明确变更实施前，变更的实施单位对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

27.3.2.4明确变更审核部门对变更的实施结果进行验收

27.3明确相关记录和表格

27.4明确遵守《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）等规定。