ICS  13.300

A 80

备案号

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX—20XX

化学品作业场所安全警示标志编制规范

General regulation for preparation of precautionary label

for chemicals in workplace

（征求意见稿）

（2010年7月26日）

国家安全生产监督管理总局  发布

前    言

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

本标准编制依据GB/T 1.1。

本标准对应于《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS，第二版），与其一致性程度为非等效。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本标准主要起草单位：国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、化学品安全控制国家重点实验室

本标准主要起草人： xxx、xxx、xxx

本标准首次发布。

作业场所化学品安全警示标志编制规定

  - 范围

本标准规定了作业场所化学品安全警示标志的有关定义、内容、编写要求及使用方法。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15258 化学品安全警示标签编写规定

GB 16179 安全标志使用导则

GB 20576 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 爆炸物

GB 20577 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃气体

GB 20578 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃气溶胶

GB 20579 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 氧化性气体

GB 20580 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 压力下气体

GB 20581 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体

GB 20582 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃固体

GB 20583 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自反应性物质

GB 20584 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自热物质

GB 20585 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自燃液体

GB 20586 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自燃固体

GB 20587 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 遇水放出易燃气体的物质

GB 20588 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 金属腐蚀物

GB 20589 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 氧化性液体

GB 20590 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 氧化性固体

GB 20591 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 有机过氧化物

GB 20592 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性

GB 20593 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 皮肤腐蚀/刺激

GB 20594 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 严重眼睛损伤/眼睛刺激性

GB 20595 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 呼吸或皮肤过敏

GB 20596 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 生殖细胞突变性

GB 20597 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 致癌性

GB 20598 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 生殖毒性

GB 20599 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 特异性靶器官系统毒性 一次接触

GB 20601 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 特异性靶器官系统毒性 反复接触

GB 20602 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 对水环境的危害

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 一般安全警示标志  general precautionary label

是指针对单种化学品的作业场所化学品安全警示标志，适用于同一作业场所化学品种类较少的场合。

- 3.2

- 综合安全警示标志  comprehensive precautionary label

是指针对多种化学品的作业场所化学品安全警示标志，适用于同一作业场所化学品种类较多的场合。

- 3.3

- 化学品安全标签  precautionary label for chemicals

是指GB 15258规定的用于产品包装上的安全标签

  - 标志要求

- 4.1  标志类型

作业场所化学品安全警示标志是针对作业场所化学品危害所做的标识，分为两种形式：当同一作业场所化学品种类较少时，挂贴一般安全警示标志；化学品种类较多时，挂贴综合安全警示标志。

- 4.2  标志要素

作业场所化学品安全警示标志以文字和图形符号组合的型式，表示化学品在工作场所所具的危险性和安全注意事项。

4.2.1  一般安全警示标志要素

一般安全警示标志包括化学品标识、危险象形图、警示词、危险性说明、防范说明、个体防护用品、、资料参阅提示语、报警电话以及应急咨询电话等。

4.2.2  综合安全警示标志要素

综合安全警示标志包括化学品标识、危险象形图、警示词、危险性说明、个体防护用品、资料参阅提示语、报警电话以及应急咨询电话等。

- 4.3  内容

4.3.1  化学品标识

一般安全警示标志应列明化学品的中文化学名称或通用名称；综合安全警示标志应列明作业场所危害性较大的化学品，一般以不多于5个为宜。化学品标识要求醒目、清晰，位于标签的上方。名称应与化学品安全技术说明书中的名称一致。

4.3.2  危险象形图

采用GB20576～20599、GB 20601～GB 20602规定的危险象形图。

4.3.3  警示词

根据化学品的危险程度和类别，用“危险”、“警告”两个词分别进行危害程度的警示。根据GB20576～20599、GB 20601～GB 20602，选择不同类别危险化学品的警示词。警示词位于化学品名称的下方，要求醒目、清晰。

4.3.4  危险性说明

简要概述化学品的危险特性。根据GB20576～20599、GB 20601～GB 20602，选择不同类别危险化学品的危险性说明，要求醒目、清晰。

4.3.5  防范说明

表述化学品在处置、搬运、储存和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简单有效的救护措施等，要求内容简明扼要、重点突出。对于一般作业场所，该部分必须包括预防措施、事故响应（针对泄漏、人员接触或火灾等不同情况）；在储存化学品的场所，必须在一般要求的基础上增加安全储存措施。防范说明按GB 15258的规定表述。如果选择的某些防范说明对于特定的化学品明显多余或者不必要，则可从安全警示标志中删除，除非对于说明化学品的危险特性和严重程度很重要。一般安全警示标志上出现的防范说明不应超过6条。

4.3.6  个体防护用品

个体防护用品使用防护象形图来表示。根据作业场所化学品的危险特性，单独或组合使用防护象形图。本标准筛选了GB 16179中的防护图形标志作为防护象形图，防护象形图和设置范围详细内容见表1。

表1  防护象形图和设置范围

| 编号 | 防护象形图 | 名称 | 设置范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 必须戴防护眼镜 | 对眼睛造成危害的作业场所 | 通常用于接触可造成眼睛伤害的化学品 |
| 2 |  | 必须戴防毒面具 | 具有对人体有害的气体、气溶胶、烟尘等作业场所 | 通常用于对吸入有害的气体、易挥发液体以及能产生烟尘的化学品 |
| 3 |  | 必须戴防尘口罩 | 具有粉尘的作业场所 | 通常用于易产生粉尘的固体化学品 |
| 4 |  | 必须戴防护手套 | 易伤害手部的作业场所 | 通常用于接触能造成腐蚀、污染、灼伤、冰冻等危害的化学品 |
| 5 |  | 必须穿防护鞋 | 易伤害脚部的作业场所 | 通常用于具有腐蚀性、易造成滑倒伤害等危害的化学品 |
| 6 |  | 必须穿防护服 | 需穿防护服的作业场所 | 通常用于具有皮肤吸收毒性、皮肤刺激或过敏、高温和低温伤害等危害的化学品 |

4.3.7  报警电话

填写发生危险化学品事故后的报警电话。

4.3.8  应急咨询电话

填写发生危险化学品事故后，供作业场所作业人员或应急处置人员进行应急咨询的24h化学事故应急咨询电话。

24h化学事故应急咨询电话可以由企业设立，也可以委托使用有能力的机构设立的24h化学事故应急咨询电话。

4.3.9  资料参阅提示语

提示参阅化学品安全技术说明书。

4.3.10  危险信息先后排序

当化学品具有两种及两种以上的危险性时，作业场所安全警示标志的象形图、警示词、危险性说明的先后顺序按GB 15258的规定执行。

- 4.4  样例

作业场所化学品安全警示标志样例见附录A。

  - 制作

- 5.1  编写

作业场所化学品安全警示标志可以同时采用少数民族文字或外文，但意义必须与汉字相对应，字形不得大于汉字。

作业场所化学品安全警示标志应保持与化学品安全技术说明书的信息一致，要不断补充信息资料，若发现新的危险性，在半年内必须做出相应的更新。

- 5.2  颜色

危险象形图的颜色根据GB20576～20599、GB 20601～GB 20602的规定执行，一般使用黑色符号加白色背景，方块边框为红色。正文应使用与底色反差明显的颜色，一般采用黑白色。

- 5.3  印制

5.3.1  作业场所化学品安全警示标志的制作应清晰、醒目，应在边缘加一个黄黑相间条纹的边框，边框宽度大于等于3mm。

5.3.2  采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用易变形、变质或易燃的材料。有触电危险的作业场所使用绝缘材料。

  - 使用

- 6.1  使用原则

任何危险化学品作业场所均应使用作业场所化学品安全警示标志。

- 6.2  设置的位置

在作业场所入口、外墙壁或反应容器、管道等的醒目位置。

- 6.3  设置方式

作业场所化学品安全警示标志设置方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式应稳固不倾斜，柱式应与支架牢固地联接在一起。

- 6.4  设置高度

设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的下缘距地面的高度不宜小于2m。

- 6.5  注意事项

6.5.1  作业场所装有化学品的容器，必须保证其化学品安全标签完好，如果化学品安全标签破损或遗失，应在容器放置地点张贴作业场所安全警示标志或在容器上粘贴化学品安全标签。

6.5.2  作业场所化学品安全警示标志应设在与安全有关的醒目处，并使进入作业场所的人员看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。标志宜设在有关场所的入口处、涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。

6.5.3  作业场所化学品安全警示标志不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全警示标志。标志前不得放置妨碍认读的障碍物。

6.5.4  标志的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。如图1所示。

图1 标志平面与视线夹角。不低于75。

- 附录A

- （资料性附录）

- 作业场所化学品安全警示标志样例

危    险

化学品名称

【预防措施】

·远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。

·采取防止静电措施，

·使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

·操作后彻底清洗身体接触部位。

【事故响应】

·如接触眼睛：用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

如果眼睛刺激持续，就医。

·火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

【个体防护用品】

极易燃液体和蒸气！

食入有害！

引起皮肤刺激！

引起严重眼睛刺激！

怀疑可致遗传性缺陷！

可致癌！

对水生生物有毒！

请参阅化学品安全技术说明书

报警电话：****       化学事故应急咨询电话：****

A.1  一般安全警示标志

- A.2  综合安全警示标志

极易燃液体和蒸气！食入有害！引起皮肤刺激！引起严重眼睛刺激！怀疑可致遗传性缺陷！可致癌！对水生生物有毒！

危  险

请参阅化学品安全技术说明书

报警电话：****       化学事故应急咨询电话：****

组分A； 组分B； 组分C